# Experimento SC02: Solidificación y Fusión del Agua

# (Sensor de temperatura)

| Concepto | Tiempo | SW Interfase | Archivo Windows® |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambio de fase | 30 m | 300, 500, 700, 750 | SC02.SWS |

| ## EQUIPO REQUERIDO |  |
| --- | --- |
| Interfase Science Workshop™ | - cilindro graduado, 10 mL |
| sensor de temperatura | - varilla agitadora |
| base y varilla de soporte | - tubo de ensayo |
| - recipiente de vidrio, 400 mL | - reloj o cronómetro |
| - recipiente de vidrio, 50 mL | - delantal y gafas protectoras |
| - pinza para bureta | - hielo |
| agua | sal |

### Adaptado por Terri Case, J.I. Case High School, from Chemistry with Computers, por Dan D. Holmquist y Donald L. Volz, distributed por Vernier Software, 8565 S.W. Beaverton Hillsdale Hwy., Portly, OR 97225-2429, (503) 297-5317.

## OBJETIVO

En esta actividad de laboratorio será investigado el comportamiento de una sustancia familiar, el agua, al enfriarse y calentarse.

## TEORÍA

La temperatura de solidificación, la temperatura a la que una sustancia pasa de líquida a sólida, y la temperatura de fusión, o sea la temperatura a la que una sustancia pasa de sólida a líquida, son propiedades físicas características. Examinando los datos graficados, se determinarán y compararán las temperaturas de solidificación y fusión del agua.

PROCEDIMIENTOS DE RESGUARDO

Sigue todas las instrucciones de seguridad dadas por tu docente.

## PROCEDIMIENTO

En esta actividad, el sensor de temperatura medirá la temperatura del hielo.

## PARTE I: Preparación de la Computadora

1.	Conecta la interfase con la computadora, enciende primero la intefase y luego la computadora .

2.	Conecta la ficha DIN del sensor de temperatura al canal analógico A de la interfase.

- Abre el archivo titulado:  Windows: SC02.SWS

•	El documento se abrirá con un gráfico y una tabla de temperatura (gr C) versus tiempo.

•	Nota: Para tener una referencia rápida, mira la ventana de notas de laboratorio. Para traer una ventana al frente, haz click sobre ella o elige su nombre en el menú Display. Puedes cambiar el aspecto de las notas de laboratorio haciendo click en la caja de zoom o el botón de restaurar en la esquina superior derecha de su ventana.

4.	Las opciones de muestreo para esta experiencia son: Tomar una muestra cada 30 segundos y frenar a los 900 segundos.

5.	La escala del eje vertical del gráfico vá de -20 a 30 gr C.

PARTE II: Calibración del sensor y Disposición del equipamiento

•	No necesitas calibrar el sensor de temperatura. El sensor de temperatura produce una tensión que es proporcional a la temperatura (10 mV = 1.0 Celsius). La calibración original es 110,000 C = 1,100 V y -10,000 C = -0,100 V. Si deseas calibrar el sensor de temperatura, por favor consula la sección de Operaciones de la Guía de Usuario.

1.	Pon alrededor de 100 mL de agua y 5 a 6 cubitos de hielo en un recipiente de vidrio de 400mL.

2.	Pon 5 mL de agua en un tubo de ensayo y utiliza una pinza para bureta para sujetar el tubo de ensayo a una varilla de soporte. El tubo de ensayo debería estar sobre el baño de agua. Coloca un sensor de temperatura en el agua dentro del tubo de ensayo

PARTE IIIA: Toma de datos para Solidificación

1.	Cuando todo esté listo, haz click sobre el botón REC para comenzar la toma de datos. Luego sumerge el tubo de ensayos en el baño de hielo y agua. La computadora tomará datos por un total de 15 minutos.

2.	Luego de bajar el tubo de ensayos, agrega unos 40 mL de sal al recipiente de vidrio mientras revuelves con una varilla agitadora. Continúa revolviendo el baño de hielo y agua durante toda la Parte III.

3.	Suave, pero continuamente, mueve el sensor durante los primeros 10 minutos de la Parte IIIA.

•	Ten cuidado de mantener el sensor dentro (y no sobre) el hielo, mientras este se forma.

4.	Cuando hayan pasado 10 minutos, deja de mover el sensor y permite que se congele dentro del hielo. Agrega más cubitos de hielo al recipiente de vidrio a medida que los cubitos originales se achiquen.

5.	Continua recogiendo datos hasta que el proceso termine automáticamente luego de 15 minutos.

•	Aparecerá la leyenda “Run #1” en la lista de la Ventana de Ajuste de Experiencia.

6.	Manten sumergido el tubo de ensayos en el baño de hielo y agua hasta el Paso 2 de la Parte IIIB detallada más abajo.

## PARTE IIIB: Toma de datos durante la Fusión

1.	Prepárate para una segunda corrida de toma de datos.

2.	Haz click sobre el botón REC para comenzar la toma de datos. Luego levanta el tubo de ensayos y fíjalo en una posición en que no esté sumergido en el baño de hielo y agua.

3.	No muevas el sensor de temperatura durante la Parte IIIB.

4.	Deshazte de la mezcla de hielo y agua según te indique tu docente.

5.	Pon 250 mL de agua tibia en el recipiente de vidrio. Cuando hayan pasado 12 minutos, sumerge el tubo de ensayos y su contenido en este baño de agua tibia.

6.	Cuando hayan pasado 15 minutos, la toma de datos terminará automáticamente.

## ANÁLISIS DE LOS DATOS

1.	Haz click sobre la Tabla para activarla. (Opcional: Elige “Imprimir Ventana Activa” desde el menú de Archivo, para imprimir la Tabla.)

2.	Ambas columnas de la Tabla mostrarán Run #2. Haz click sobre el botón DATOS de la primera columna y elige Run #1 de la lista que se te presentará.

3.	Ambas curvas del Gráfico mostrarán Run #2. Haz click sobre el botón de DATOS y elige Run #1 para la curva de arriba.

Si lo deseas, ajusta el tamaño del Gráfico con el botón de Autoescala. Opcional: Elige “Imprimir Ventana Activa” del menú archivo para imprimir el Gráfico.

## CUESTIONARIO

1.	¿Qué ocurrió a la temperatura del agua durante la solidificación? ¿y durante la fusión?

2.	De acuerdo a tus datos, ¿cuál es la temperatura de solidificación del agua? (Ayuda: prueba usando el botón “Cursor Inteligente”. El cursor se convertirá en una cruz que puedes mover sobre el gráfico para facilitar la determinación de las coordenadas de cualquier punto particular). ¿Cuál parece ser la temperatura de fusión? Expresa tus respuestas con una precisión de 0.1 gr C.

3.	¿Cómo compararías las temperaturas de solidificación y fusión del agua?

4.	Dí si la energía cinética de las partículas del agua del tubo de ensayo crece, decrece o permanece constante para cada tramo de esta experiencia.

a. cuando la temperatura está cambiando al principio y fin de la Parte IIIA

b. cuando la temperatura permanece constante en la Parte IIIA

c. cuando la temperatura está cambiando al principio y fin de la Parte IIIB

d. cuando la temperatura permanece constante en la Parte IIIB