# Experimento SC33: Determinación de pKa por Media Titulación (con el sensor de pH)

| Concepto | Tiempo | SW Interfase | Archivo Windows ® |
| --- | --- | --- | --- |
| Acidos, bases y sales | 30 m | 300, 500, 700 o 750 | SC33.SWS |

| ## EQUIPO REQUERIDO |  |
| --- | --- |
| Interfase Science Workshop™ | - agitador magnético |
| - sensor de Ph | - delantal y gafas de seguridad |
| - pinza para bureta | - ácido acético, 0.1 Molar |
| - cilindro graduado de 100 mL | - soluciones buffer, pH 7 y pH 4 |
| - recipiente de vidrio de 250 mL (2) | - hidróxido de sodio, 0.05 Molar |
| - base con poste | - agua destilada |

## OBJECTIVO

El objectivo de esta actividad de laboratorio es determinar del pKz del ácido acético débil por media titulación. El ácido acético débil formará una sal que produce una solución buffer. La media titulación de este sistema determinará el pH en el punto de equivalencia. En este caso en particular, el pH será el pKa.

## TEORIA

Todos los ácidos se ionizan en el agua para formar hidrógeno (H+) o iones que contienen hidrógeno (H3O+). El grado de ionización es una indicación de la potencia del ácido. De un ácido que ioniza completamente se dice que es fuerte. La ionización es completa y no queda ninguna molécula del ácido en la solución. La constante de velocidad (kf) es un número que indica el grado de disociación del ácido. Para los ácidos fuertes, kf (velocidad de reacción positiva) es grande y no hay reacción inversa (kr=0).

Acido fuerte				   kf  
				HX  ========>   H+   +   X-

Un ácido débil se ioniza, pero los iones se pueden recombinar en la forma molecular original del ácido. La cantidad de moléculas que se disgregan y recombinan alcanzan finalmente un equilibrio. El equilibrio es la condición que se alcanza cuando la velocidad de ionización iguala a la de formación de especies moleculares.

Acido débil				      kf
				HX  ====  H+   +   X-
					      kr

Para un ácido débil, la relación entre kf y kr es un número menor que uno. La relación kf/kr, también se conoce como Ka, o la constante de equilibrio. El Ka para la relación anterior puede escribirse como:

El logaritmo negativo de Ka se conoce como el pKa del ácido. Cuanto menor es la constante de equilibrio, menor la ionización y más débil el ácido. Cuanto más pequeño Ka, más grande es el pKa porque el pKa es el logaritmo negativo de Ka. Si se agrega una base a un ácido, este se neutraliza, formando una sal y agua.

HX  +  NaOH =========>  NaX  +  H2O

La sal de un ácido débil en solución con el ácido débil forman lo que llamamos un buffer. Un buffer es una solución que se resiste a los grandes cambios de pH, porque provee una fuente de ácido, en este caso, el HX restante y una fuente de base, en este caso NaX. La sal de sodio de un ácido débil puede reaccionar con los iones de hidrógeno, formando un ácido que no se ioniza muy bien.

X-  +  H+  ========>  HX

El comportamiento de un sistema buffer está dado por la ecuación:

pH =  pKa  +  log [sal] / [ácido]

Una solución buffer se puede utilizar para determinar el pKa de un ácido en condiciones especiales.

Por ejemplo, si se usan 50 mL de una solución 0.1 Molar de un ácido débil, HA, con un pKa de 4.0 y se hacen reaccionar con 50 mL de una base 0.1 Molar (hidróxido de Sodio, NaOH), la solución alcanzará el punto de equivalencia y todo el ácido será neutralizado. Sin embargo, si solamente se agregan 25 mL de basee, el ácido será neutralizado en un 50%. Las concentraciones molares de la sal y el ácido serán iguales. Esto causará que el término logarítmico de la ecuación del buffer se cancele. El pH de la solución será, entonces, igual al pKa del ácido débil:

pH =  pKa  +  log [sal] / [ácido]

=  4.0  +  log [0.05] / [0.05]

=  4.0  +  log 1

=  4.0  +  0

pH =  4.0 (el pKa del ácido)

Esta relación se puede utilizar para encontrar el pH en el punto medio de la titulación del ácido débil.

## SEGURIDAD PERSONAL

1.	Usa delantal y gafas protectoras mientras manipules o estes cerca de productos químicos.

2.	Sigue las recomendaciones de tu docente para manipular, y posteriormente deshacerte, de todos los productos químicos y sus soluciones.

## PROCEDIMIENTO

En esta actividad, el sensor de pH mide el cambio en el pH durante la titulación de un ácido débil. El ScienceWorkshop se usa para grabar y mostrar los datos.

### PARTE I: Preparación de la Computadora

- Conecta la interfase ScienceWorkshop a la computadora, enciende la interfase y posteriormente la computadora.

- Enchufa el conector DIN del sensor de pH al canal A de la caja de la interfase.

- Enchufa el conector BNC del electrodo de pH al conector de la caja acondicionadora de señales. Aún no saques el cabezal sensor de la botellita con solución buffer que lo protege.

- Abre el archivo de ScienceWorkshop llamado:;

Windows: SC33.SWS

El documento contiene un display gráfico de pH versus tiempo.

- Nota: Para tener una referencia rápida, mira la Nota Experimental contenida. Para hacer que un display pase al frente de la pantalla, haz click en una parte visible de su ventana, o elígelo del menú Display/Ver. Puedes hacer que ocupe toda la pantalla haciendo click en el botón de maximizar, y luego volverla al tamaño normal haciendo click en el botón de restaurar (ambos se encuentran en la esquina superior derecha de la ventana).

- El ajuste de toma de muestras para esta experiencia es: Muestras períodicas a un ritmo de 10Hz (diez muestras por segundo).

- El eje vertical (pH) del gráfico tiene una escala de 0 a 12 pH, y el eje horizontal (tiempo) tiene una escala de 0 a 80 segundos.

## PARTE II: Calibración del Sensor y Preparación del Equipamiento

- Es importante calibrar el sensor de pH. Para efectuar la calibración necesitarás agua destilada y soluciones buffer de pH=7 y pH=4.

- Quita el electrodo de pH de la botellita protectora. Empapa el cabezal en agua destilada por 10 minutos, y luego sécalo con papel tissue.

- En la ventanda de Ajuste de la Interfase, haz doble click sobre le ícono del sensor de pH.

- Se abrirá la caja de diálogo de ajuste de este sensor analógico.

- Sumerge el extremo del cabezal sensor de pH en la solución buffer de pH = 7.0. Cuando la tensión mostrada como “Valor Actual”  se estabilice, haz click sobre el boton “Leer” de la sección “Valor más Alto:” e ingresa “7.0”.

- Enjuaga completamente el cabezal sensor de pH en agua destilada, sécalo con papel tissue, y sumérgelo ahora en la solución buffer con pH = 4.0.

- Cuando la tensión mostrada como “Valor Actual” se estabilice, haz click sobre el botón “Leer” de la sección “Valro más Bajo:” e ingresa “4.0”. Cuando hayas terminado, haz click sobre el botón “OK”.

- Enjuaga completamente el cabezal sensor de pH en agua destilada, y sécalo con cuidado.

### Preparación del Equipamiento

- Pon 100 mL de ácido acético en un recipiente de 250 mL. Pon una varilla agitadora dentro del recipiente.

- Coloca el recipiente con ácido sobre un agitador magnético.

- Usa la pinza para bureta para y la base con columna para sostener el cabezal sensor de pH dentro del ácido, de manera tal que no interfiera con el agitador.

- Enciende el agitador magnético.

## PARTE III: Recolección de Datos

- 1.	Haz click sobre el botón “REC” para comenzar a recoger datos.

- Después de 5 segundos, comienza a agregar hidróxido de sodio al ácido con un ritmo lento y constante.

- Haz lo posible para que los 100 mL de la solución de hidróxido de sodio duren 45 segundos (un ritmo de 3 mL por segundo).

- Cuando hayas vertido todo el hidróxido de sodio en el ácido, haz click sobre el botón “STOP” para terminar la adquisición de datos.

- Aparecerá un renglón llamado “Run #1” en el recuadro de Lista de Datos en la ventana de Ajuste de la Interfase.

- Apaga el agitador magnético.

- Retira cuidadosamente el cabezal sensor de pH, enjuágalo completamente en agua destilada, y ponlo nuevamente dentro de la botellita protectora con solución buffer.

- Deshazte de los productos químicos como tu docente te indique.

## ANALISIS DE LOS DATOS

- 1.	Elije “Grabar como..” en el menú “Archivo” para guardar tus datos. Haz click sobre el gráfico para activarlo.

- Una vez que el gráfico esté activo, haz click sobre el botón “Estadísticas (∑)”. Aparecerá un recuadro para estadísticas, en él haz click sobre el botón “Menú de Estadísticas”. Elije “Todas” del menú.

- Encuentra y toma nota del valor del pH al comienzo (valor mínimo de “y”) antes de la reacción, y al final (valor máximo de “y”).

## TABLA DE DATOS

| pH al comenzar |  |
| --- | --- |
| pH al finalizar |  |

## PREGUNTAS

- ¿Cuál era el valor del pH de la solución de ácido acético al comenzar?

- ¿Qué le ocurrió al pH de la solución a medida que se agregó la solución de hidróxido de sodio?

- El pH del final de la experiencia arroja el pKa del ácido. ¿Cuál es el pKa del ácido acético?

- El antilogaritmo negativo del pKa es el Ka del ácido. ¿Cuál es el Ka del ácido acético?