# 2 Ejercicios sugeridos para el tablero 12-200-A

## 2.1 Ejercicios de reconocimiento

### 2.1.1 Objetivos

- Familiarizarse con las placas 12-200-A y el 12-200-B.

- Aprender a conectar las partes al tablero 12-200-A.

### 2.1.2 Requisitos

- Ninguno.

### 2.1.3 Nivel de conocimiento

Antes de comenzar a trabajar en este ejercicio debería:

- Conocer como se utilizan un amperímetro y un voltímetro

### 2.1.4 Equipos requeridos

- Tableros de Electricidad y Electrónica Básicas 12-200 (tableros A y B)

- Fuente de alimentación de 0 a 20 V CC variable y regulada (p. Ej.: Feedback Teknikit Console 92-300).

- Dos multímetros (o un módulo de Instrumentación Virtual de Feedback).

### 2.1.5 Introducción

Nuestro conjunto de Electricidad y Electrónica Básicas 12-200 incluye dos tableros, 12-200-A y 12-200-B, con una gran variedad de circuitos, en los que se utilizan:

- Resistores

- Capacitores

- Transistores

- Tiristores

- Transistores de potencia

- etc.

Junto con las placas se utiliza instrumental y fuentes de alimentación externos. El manual contiene 39 trabajos prácticos, de los cuales el primero es el ejercicio de reconocimiento.

### 2.1.6 Distribución de los módulos

La distribución de los módulos 12-200-A y 12-200-B se definen en la pagina siguiente.

Los circuitos en las placas se encuentran conectados parcialmente y cualquier otra conexión se realiza con terminales flexibles de 2mm.

Modulo 12-200-A

Modulo 12-200-B

#### 2.1.6.1 Conexión de fuentes de alimentación

Las conexiones a fuentes de alimentación externas se realizan con fichas banana de 4mm que se encuentran a cada lado del tablero.

Cada banana hembra de 4 mm está conectadas a una homóloga de 2mm, a partir de la cual se hacen las conexiones internas de las plaquetas.

Conexiones exteriores a fuentes de alimentación, transformadores e instrumental

#### 2.1.6.2 Conexión de instrumental

Las conexiones a instrumental externo se pueden realizar directamente desde los tomacorrientes de 2 mm que están asociados a los circuitos de las placas (no recomendado), o a través de “convertidores” a ficha banana de 4 mm que se encuentran en la parte inferior a cada lado de las placas (recomendado).

Estimamos que encontrará conveniente crear puntas especiales para su instrumental que estén rematadas en fichas banana (p. Ej.: banana-banana para los multímetros, y BNC-Banana para osciloscopio y generador de funciones).

### 2.1.7 Fuentes de alimentación y cables de conexión

#### 2.1.7.1 Fuentes de alimentación

Recomendamos conectar las fuentes de alimentación externas a las entradas de ficha banana de 4 mm y hacer luego el conexionado interno con conectores de 2 mm. Los valores que se indican serigrafiados son los mismos que proveen el módulo de servicios comunes Feedback Teknikit Console o la Fuente de alimentación sugerida: 92-445.

Las fuente incorporada en el módulo de servicios comunes se listan a continuación, y cualquier fuente de alimentación similar podrá ser utilizada sí esta disponible:

- CC Variable: 0 a 20 V CC variable regulada, hasta 350 mA.

- CC Fija: 5 V regulada CC hasta 1 A y ±15 V regulada CC hasta 300 mA

- CA: Dos salidas aisladas de 12 Vef, 50 o 60 Hz, hasta 300 mA.

#### 2.1.7.2 Cables de conexión interna (“patcheo”)

Estos se utilizan para conectar fuentes, componentes e instrumentos. Los cables siguientes son provistos con este equipo:

| Cant. | Diámetro de las ficha [mm] | ##### Largo [cm] | Color de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2 | 35 | Amarillo |
| 15 | 2 | 10 | Blanco |
| 10 | 4 | 20 | Blanco |
| 8 | 4 | 100 | Amarillo |

### 2.1.8 Diagramas de conexión (“patching diagrams”)

Casi todos los ejercicios tienen asociados diagramas de interconexión que muestran la manera de conectar los circuitos, instrumentos y fuentes de alimentación.

En estos diagramas también se muestran (con un grisado) aquellas conexiones que requieren modificaciones en el transcurso de las prácticas.

Nótese que un diagrama de conexiones tiene un aspecto similar al circuito que físicamente se construye, mientras que un diagrama circuital muestra el circuito de una manera destinada a facilitar la comprensión de su funcionamiento. La capacidad de relacionar unos con otros es una de las habilidades más importantes con las que necesita contar un técnico.

### 2.1.9 Componentes

Se describen detalladamente los tipos de componentes provistos en cada tablero dentro de las prácticas en que intervienen.

### 2.1.10 Práctico 1

En este práctico debe construir y probar un circuito sencillo para comenzar a familiarizarse con la manera en que se realizan las conexiones en las placas y como se toman las medidas. No se preocupe si no comprende aún el circuito que esta construyendo. El siguiente diagrama muestra el circuito que utilizará:

Diagrama circuital

Respete el diagrama para asegurarse de que ha realizado las conexiones correctas al circuito.

Mida la tensión de entrada, como lo muestran el voltímetro, V, y la corriente resultante que se observa con el amperímetro, A, y luego realice un calculo simple para corroborar que el circuito este trabajando de forma adecuada.

Trabajo Práctico 1: Diagrama de conexiones

### 2.1.11 Instrucciones

Para familiarizarse con el uso del tablero, construya el circuito que se muestra en este diagrama circuital, utilizando como guía al diagrama de conexiones mostrado en el punto anterior.

Fig. 1

- Ponga el control de voltaje variable en la fuente de alimentación en cero y enciéndalo.

- Aumente la tensión hasta que en el amperímetro se lea (I) 50 mA.

- Lea el valor de la tensión aplicada (Vs) en el voltímetro y calcule:

R = VSI=VS0.05 = 20VS

El resultado debería ser muy próximo al valor nominal del resistor: 100 Ohm.