## Impedancias en Paralelo

### 2.28.1 Objetivos

- Estudiar la impedancia de los dispositivos conectados en paralelo en relación a la corriente alternada senoidal.

- Determinar la fórmula de la impedancia de los componentes conectados en  paralelo,

- Introducir los conceptos de admitancia, conductancia y susceptancia.

### 2.28.2 Conocimiento Previo

- Impedancia de un circuito LCR serie.

### 2.28.3 Nivel de Conocimiento

- Vea Conocimiento Previo

### 2.28.4 Equipamiento Necesario

1 Módulo 12-200-A de Electricidad y Electrónica Básica

1 Generador de Función, 20 Hz - 1 kHz 20 V pk-pk senoidal (Feedback FG601)

2 Multímetros

O Se puede utilizar el Feedback Virtual Instrumentación  en lugar de uno de los multímetros.

### 2.28.5 Teoría

Hasta ahora hemos estudiado los circuitos  RC, RL y RLC serie, y hemos hallado la fórmula para averiguar el valor de sus impedancias, y cómo éstas varían con la frecuencia. Ahora estudiemos las impedancias conectadas en paralelo.

Para este tipo de impedancias la referencia común para todos los componentes es la corriente, y la suma fasorial de la caída de la tensión alrededor del bucle es equivalente a cero.

Para las impedancias conectadas en paralelo  la referencia es la tensión, y la suma fasorial de las corrientes en cualquier nudo equivale a cero. Esto se ilustra en la Fig. 1.

Fig. 1

La tensión V se aplica a todas a las impedancias Z1, Z2 y Z3, y considerando las corrientes instantáneas, i1 + i2 + i3 - i = 0

Fig. 2

En el circuito de la Fig. 2 la corriente resistiva total recibe el símbolo IR, como se demuestra en el diagrama, y está dada por:

IR = VR

Donde R es la resistencia, V la tensión.

En la Fig. 3 se ve un diagrama fasorial de la Fig. 2. El valor de la corriente reactiva total  IX se puede hallar al realizar la suma fasorial de  IC y IL (tenga en cuenta los signos).

Fig. 3

El valor de la intensidad de la corriente es:

| I | = IR2+IX2

Donde IR es el valor total de la corriente resistiva y IX es el valor total de la corriente reactiva, esta última está dada por:

Donde XL = L es la reactancia del Inductor

Y XC = – 1wC es la reactancia del capacitor.

X es la reactancia combinada de la combinación en paralelo.

El valor de esta reactancia combinada de dos reactancias en paralelo se halla por medio de una formula similar a la utilizada para las resistencias en paralelo,

1X=1X1+1X2

Esto no significa que se pueden mezclar las resistencias y las reactancias en la misma fórmula, sino que esto facilita para calcular las reactancias, y es una de las razones del por qué la reactancia capacitiva posee un valor negativo. Si no fuera de esta manera, la formula sería diferente, y se debería conocer cuál de las reactancias  X1 o X2 es  inductiva o capacitiva.

|I| = VZ

También:

IR = VR y |IX| = VX,

Si Z es la impedancia de toda la combinación en paralelo, entonces:

1Z=1R2+1X2

La recíproca de la impedancia recibe el nombre de admitancia, y está representado por el símbolo Y.

Como la impedancia, la admitancia es una cantidad fasorial. La unidad de la admitancia, conductancia y susceptancia es el  siemens (S).

La recíproca de la resistencia recibe el nombre de conductancia, representada por el símbolo G. La recíproca de la reactancia recibe el nombre de susceptancia, y está  representada por le símbolo B.  Por lo tanto la expresión anterior queda definida en la siguiente fórmula:

### 2.28.6 Ejercicio 1

Estudiamos en este ejercicio el valor de la corriente que circula en impedancias conectadas en paralelo como las que figuran en la Fig. 4.

Fig. 4

El circuito a utilizar es el de la Fig. 5.

Fig. 5

El circuito está compuesto por un inductor, un capacitor y un resistor conectados en  paralelo.

Aplique al circuito una tensión en CA y mida el valor de la intensidad de la corriente en varias ramas del circuito. Para realizar esto remueva los links, uno a uno, y reemplace cada uno por un medidor para leer el valor RMS de la corriente en CA en cada rama.

Monte el circuito como se demuestra en el Diagrama de Conexiones de este ejercicio.

Ejercicio 1 Diagrama de Conexiones

#### 2.28.6.1 Actividades

Asegúrese de haber conectado el circuito como se demuestra en el Diagrama de Conexiones y de que coincida con el circuito de la Fig. 6.

Fig. 6

- Configure el generador de función en una tensión de salida de  4 V RMS en 1600 Hz, como se visualiza en el medidor.

- Desconecte el  link 1 e inserte el miliamperímetro de 0-5 mA.

- Registre el valor total de la corriente, I. Desconecte el medidor de 0-5 mA y conecte nuevamente el link1.

- Retire el  link 2 y en su lugar conecte el medidor. Registre el valor de la corriente en el resistor, IR.

De igual manera, mida y registre los valores de la corriente en el inductor,IL, y en el capacitor, IC. Copie la Fig. 7 para tabular los resultados obtenidos.

Fig. 8

Grafique un diagrama fasorial de las corrientes IR, IL y IC. Utilice a V como la referencia de la dirección. Puede usar el método de adición gráfica o el del parelelogramo.

La Fig. 8 combina ambas técnicas para demostrar de qué manera se deben realizar las sumas fasoriales de las corrientes reactivas para hallar el valor total de dicha  corriente; si  varios resistores están conectados en paralelo, la corriente que los circula se suma numéricamente para hallar el valor total de la corriente resistiva. El valor total de la corriente es:

| I | = IR2+IX2

Donde IR es el valor total de la corriente resistiva y Ix es el valor total de la corriente reactiva.

#### 2.28.6.2 Preguntas

1. ¿Cuál es la magnitud y la dirección en la que circula la corriente resultante que se exhibe en el diagrama fasorial?

2. ¿Cómo se compara esto con el valor obtenido de I?

3. Grafique una copia del diagrama fasorial y divida el valor de la corriente con el de la tensión, calcule la  admitancia correspondiente para cada fasor. Rotúle los fasores para trazar un diagrama fasorial de  admitancia (es decir, de susceptancia, conductancia y la admitancia resultante). ¿Cuál sería la admitancia de una combinación en paralelo de conductancias G1, G2 y de susceptancias B1, B2?

### 2.28.7 Resultados

Una vez finalizado este ejercicio debería saber:

- Leer el valor de la corriente en CA en las ramas de un circuito conectado en paralelo compuesto de un inductor-capacitor-resistor a una frecuencia estable,

- Determinar la relación de fase entre la corriente y la tensión en un circuito LCR en paralelo,

- Comprender el concepto de  admitancia de un dispositivo,

- Graficar un diagrama fasorial de un circuito LCR en paralelo.

Su informe debe incluir:

- El circuito estudiado,

- Los resultados obtenidos,

- El diagrama fasorial,

- Las conclusiones a las que arribó.

Para presentar su informe utilice un procesador de texto.

### 2.28.8 Consideraciones y Usos Prácticos

Los circuitos que incluyen ramas paralelas son más fáciles de analizar con la fórmula de admitancia en lugar de la fórmula de impedancia.

Los cálculos se deben realizar considerando la admitancia de las ramas y luego, si se necesita obtener un valor final de impedancia, se debería calcular la reciproca del valor final de la admitancia.

Cuando se calcula la recíproca de la cantidad fasorial es necesario hallar la magnitud y el ángulo de la recíproca. La magnitud de Z es la recíproca de la magnitud  de Y, el ángulo de fase de Z es menos el ángulo de fase de Y

En la Fig. 9 se demuestra lo anterior donde V es el valor total de la tensión en el circuito e I su corriente, en un diagrama, V es la referencia fasorial  y en el otro la referencia fasorial es I. Como el ángulo de fase se calcula teniendo en cuenta el otro fasor, los signos serán diferentes en ambos casos.

Fig. 9

### 2.28.9 Tabla de Resultados

| Total corriente I (mA) | IR (mA) | IL (mA) | IC (mA) |
| --- | --- | --- | --- |

Fig 7