# Software complementario p/simulador de partos S552: monitoreo perinatal y generador de escenarios - CD501

# Manual de Usuario

## Introducción

Se trata de un paquete versatile, que se puede usar autónomamente como una guía general para la enseñanza o junto a los escenarios de labores de parto provistos en la guía de los maniquíes NOELLE.

Permite generar trazos realistas de control electrónico fetal (EFM) y mostrar en instrumentos simulados las lecturas de signos vitals de madre y feto.

Por favor revise las condiciones de contrato de licenciamiento de este software antes de proceder a su instalacion.

Nota: Para que todos los displays quepan cómodamente en pantalla debe ajustar la resolución de monitor de su computadora a 1024 x 768 pixel o más.

## Menúes desplegables

### PM2

Se usa para salir del probgrama.

### Basics

Proporciona un acceso rápido a trazos típicos de EFM. Incluye diversos grados de variabilidad de pulso fetal (FHR) y los tipos primarios de su cambio periódico.

### Case

Permite mostrar los EFM y/o signos vitals asociados con cada uno de los 9 escenarios de parto preprogramados en este software.

Si lo desea, el usuario puede alterar algunos parámetros a través de las lengüetas “Traces” y “Vitals” sin cambiar la plantilla del caso guardado.

Los detalles de cada caso están incluidos en el manual del simulador NOELLE.

Encontrará notas sobre los casos especiales en la cartilla de referencia rápida (Quick Reference).

### View (disponible a partir de la version 2.1)

Permite elegir entre dos opciones:

#### 120 minutos previos:

Permite revisar las últimas dos horas de datos. Los mismos se presentan en tiras de 10 minutos y el usuario puede desplazarse entre los mismos usando las flechas incluidas en la parte inferior de la ventana.

Esta opción también le permite grabar las 2 horas de datos en un archivo externo para futura referencia.

Cada tira de 10 minutos de datos puede imprimirse individualmente.

#### Trazos de monitoreo separados:

Esta opción tiene fundamentalmente fines pedagógicos. El docente puede abrir una nueva ventana que contendrá solamente los datos que sean arrastrados en ella. Usando trazos separados  el docente puede cambiar parámetros dejando a los alumnos la interpretación de los gráficos de FHR y UA .

## Lengüetas

### Traces

Permite cambiar todos los parámetros de los gráficos UA y FHR. Cuando el usuario genera un cambio en cualquiera de los parámetros el gráfico responde inmediatamente.

### Vitals

#### Signos vitals maternos

Son los signos vitales básicos que son monitoreados habitualmente en las situaciones de parto normales. Puede incluir tantos o tan pocos como resulten relevantes para su escenario.

#### Observaciones Neonatales

Despliegue cualquiera de los 3 campos: color, tono o respiración para especificar las observaciones hechas en el neonato.

#### Signos vitales neonatales

Son los signos neonatales básicos que son monitoreados habitualmente en las situaciones de post parto normales. También aquí, podrá incluir tantos o tan pocos como resulten relevantes en su escenario.

Después de elegir los signos vitales deseados, el usuario debe actualizarlos con el botón "Update Monitor Vitals".

#### Custom Case (disponible a partir de la version 2.1)

Desde aquí el usuario puede abrir todos los casos especiales que haya creado usando el botón “Save as Custom Case”.

Esta lengüeta contiene 2 cuadros de texto: Case y Description. Dentro del cuadro Case el usuario encontrará todos los casos previamente guardados. Cuando haga un clic sobre cualquier caso, su descripción se mostrará en el cuadro Description.

Para ajustar los trazos y signos vitales, el usuari puede hacer doble clic sobre el nombre del caso u oprimir el botón OK.

#### Monitor de signos vitales

Aquí se muestran los signos vitales de la madre y el neonato, así como observaciones sobre este último. Estos parámetros se eligen desde la lengüeta Vitals o a través de casos preconfigurados.

Según podrán observar en los casos preconfigurados, después del parto solamente deberían registrarse signos vitales y observaciones del bebé (3a etapa).

## Controles de Monitoreo

### ON:

Da inicio al trazado de gráficas.

### OFF (condición por defecto al inicio):

Congela las gráficas y permite analizar sus aspectos con comodidad. Use el botón Start para continuar con el trazado.

### Baby is born (nació el bebé):

Envía ambos trazos a cero, a la vez que continua avanzando el tiempo en el graficador. Permite así simular que los sensores conectados a la madre dejan de registrar al recién nacido después del parto. Use el botón ON para continuar graficando.

### Beep del FHR:

Permite activar o desactivar un beep que se corresponde con el pulso fetal y sólo estará habilitado cuando los trazos se pongan en modo de tiempo real para evitar que los ruidos cambien en cualquier otra situación que no sea en vivo.

### Velocidad de Trazado:

Este menú desplegable permite cambiar la velocidad de los gráficos entre tiempo real y avance hasta 50 más rápido que el normal.

### Guardar como Caso Especial:

Con este botón se guardan todos los ajustes de Trazos y Signos Vitales en un archivo para su uso posterior.

Se abrirá una pequeña ventana solicitando Nombre y Descripción para el caso.

El resultado se agregará automáticamente al cuadro de texto Case.

## CD 501 - Referencia Rápida de Escenarios

### Alice – Parto Normal

Stage 1, Fase activa

Stage 1, Fase de transición

Stage 2

Stage 3

### Beth – Variación sobre Parto Normal

Stage 2

Stage 3 (a).................Neonato en crisis

Stage 3 (b).................Neonato estabilizado

### Cynthia – Distocia de Hombro

Stage 1, Fase activa

Stage 1, Fase de transición

Stage 2

Stage 3 (a).................Neonato en crisis

Stage 3 (b).................Neonato estabilizado

### Donna – Presentación Podálica

Stage 1, Fase de transición

Stage 2

Stage 3

### Elaine - Preclampsia

Stage 1, Fase latente

Stage 1, Fase activa

Stage 1, Transición

Stage 2

Stage 3 (a).................Neonato en crisis

Stage 3 (b).................Neonato estabilizado

### Francine – Parto con Cesárea

Stage 1, Fase latente

Operative..................Madre con nauseas, neonato taquipneico

Post-operative..............Madre sedada, neonato estabilizado

### Gloria – Prolapso de Cordón Umbilical

Stage 2

Stage 3

### Helen – Hemorragia postparto

Stage 1, Fase activa

Stage 1, Fase de transición

Stage 2

Stage 3 (a).................Madre con hemorragia, neonato en crisis

Stage 3 (b).................Madre estabilizada, mejora en la condición del neonato

Stage 3 (c).................Neonato estabilizado

### Irene – Parto Prematuro

Stage 1, Fase latente (a)

Stage 1, Fase latente (b).....contracciones suprimidas

Stage 1, Fase activa........72 hs más tarde, contracciones

Stage 1, Fase de transición

Stage 2

Stage 3 (a)................ .Neonato en crisis

Stage 3 (b)................. Mejora en la condición del neonato