# PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PIZARRAS INTERACTIVAS

## ¿Qué hace falta tener para montar una pizarra interactiva en un aula?

- Obligatoriamente:

  - Una pizarra blanca sobre la cual proyectar y escribir

  - Un módulo digitalizador (p. ej.  Mimio Teach)

  - Un cañón proyector, preferentemente WXGA o XGA y, si el presupuesto lo permite, que sea de tiro corto o ultracorto

  - Una computadora (portátil o de escritorio)

  - Un tomacorrientes cerca de la pizarra

- Opcionalmente:

  - Un brazo o soporte que permita colgar el proyector a la altura del borde superior de la pizarra

  - Un cable de conexión (HDMI o RGB) más largo que el que normalmente traen los proyectores, para ubicar con comodidad la computadora donde no sea un obstáculo

  - Una cámara documento para incorporar con facilidad a la pizarra material didáctico disponible en otros formatos (libros, láminas, modelos, objetos, etc)

## ¿Qué dimensiones debe tener la pizarra-pantalla a usar como pizarra interactiva?

- La altura de la pizarra está determinada por la comodidad con que se puede escribir en la misma

- Para personas de estatura media normalmente se utilizan pizarras de 1,20 m altura, colocando su borde inferior a unos 80 cm del piso. Una altura mayor en algunos casos las obligará a agacharse o ponerse en puntas de pie para escribir o apuntar

| Una vez fijada la altura de la pizarra-pantalla, su ancho útil estará determinado por la relación de aspecto del proyector utilizado 160 | 192 | 213 |
| --- | --- | --- |
| h: 120 |  |  |

  - Las relaciones de aspecto más comunes son: 4/3, 16/9 y 16/10

  - Por regla de 3 surgen los anchos útiles:

    - 120 cm x 4/3 = 160 cm

    - 120 cm x 16/9 = 213 cm

    - 120 cm x 16/10 = 192 cm