# Manual de Uso
Maniquí realista de niño de 5 años p/prácticas de RCP e intubación endotraqueal pediátricas
S314 y similares

## INTRODUCCIÓN

Este manual se aplica a varios modelos de una misma familia. Es posible que algunas secciones o capacidades no sean de aplicación para el modelo específico que Ud adquirió.

### ADVERTENCIAS GENERALES

- Trate al simulador con las mismas precauciones que utilizaría con un paciente real.

- No palpe con las uñas

- No limpie con alcohol o solventes agresivos

- No almacene ningún objeto punzante con este equipo

- No apoye el simulador sobre superficies sucias, tinta o papel de diario

- Bolígrafos, tinta y marcadores mancharán a la piel de forma permanente.

- No utilice alcohol, acetona, Betadine® o cualquier otro antiséptico que contenga yodo. Estos productos podrían dañar o manchar la piel de el simulador.

- Recuerde que los daños causados por mal uso no están cubiertos por la garantía. Es crítico comprender y cumplir con las indicaciones siguientes.

### CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del simulador fuera de estos rangos puede afectar al rendimiento:

- Temperatura de funcionamiento: 50 ° - 95 ° F (10 ° - 35 ° C).

- Humedad: 5% -95% (sin condensación).

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- El almacenamiento inadecuado puede dañar el simulador.

- Manténgalo siempre almacenado en su caja y / o bolsa.

- No apile o almacene materiales pesados ​​sobre la caja de cartón.

- Temperatura de almacenamiento: 32 ° - 113 ° F (0 ° - 45 ° C).

- Humedad: 40% -60% (sin condensación).

### LIMPIEZA

- Limpie la piel del simulador después de cada sesión de entrenamiento.

- Lave la piel con un paño humedecido con detergente diluido y séquela bien.

- Quite cualquier rastro lubricante.

- No use productos abrasivos.

- No utilice povidona yodada en el simulador.

- El simulador es "a prueba de salpicaduras", pero no impermeable. No lo sumerja o permita que ingrese agua al simulador.

## PRÁCTICAS

### INTUBACIÓN

Las vías respiratorias de pueden intubarse por:

- Abertura nasal izquierda, la tráquea y la boca con LMA o con tubos endotraqueales

- Recomendamos utilizar:

  - Para intubación: Miller 2 or MAC 3

  - Para LMA: tamaño 2/2,5

  - Para intubación nasal catéter 12 Fr

- ¡LUBRIQUE SIEMPRE LOS ELEMENTOS ANTES DE INTUBAR!

### VENTILACION

- La respuesta al BVM es natural, con elevación bilateral del pecho

- Para abrir la vía aérea del simulador, su mandíbula y cuello pueden manipularse para realizar la maniobra de elevación de la mandíbula o de inclinación de la cabeza

- El simulador tiene una cavidad torácica que contiene órganos y caja torácica, que permite a los proveedores realizar compresiones torácicas muy realistas.

### PUNTO DE ACCESO PARA GASTROSTOMIA

- Incluido en su lado izquierdo, permite drenar fluidos del estómago

### DIENTES Y LENGUA

- Réplicas de tamaño y textura realistas

### MOVIMIENTOS

- Los brazos y piernas son ligeramente flexibles y pueden girarse en la articulación con el torso

- Las articulaciones son fuertes y sus movimientos realistas

- La cintura puede hacer un quiebre de hasta 30 grados

### PUNTOS DE INYECCION

- Intramuscular y subcutáneos

- Deltoide y cuádriceps

- El uso de agujas más grandes que el calibre 22 reducirá la vida útil de la amohadilla

- Después de limpiar y secar el brazo, espolvoréelo ligeramente con talco. Esto mantendrá las partes flexibles y fáciles de usar.

### VENDAJE

- Los dedos de las manos y los pies del simulador se separan para permitir ejercicios de vendaje.

- La superficie del simulador es lisa y resistente al agua, aceite y linimentos.

### CUIDADOS OFTALMICOS

- La cabeza tiene ojos que se abren y cierran, permitiendo los siguientes ejercicios:

  - Administración de medicamentos en el saco conjuntival

  - Eliminación de cuerpos extraños

  - Irrigación ocular