# Modelo simulador neonatal p/prácticas avanzadas de intubación y RCP

# S320

# Manual del Usuario

## Atención

Los daños causados por un uso incorrecto no están cubiertos por su garantía. Es fundamental entender y cumplir las siguientes pautas

Evite el contacto de anillos y objetos afilados con la piel del simulador. · Evite el uso de alcohol, acetona o cualquier otro antiséptico. · No envuelva este o cualquier otro producto de Gaumard en diario. · Las marcas hechas con bolígrafos, tinta o marcadores no se pueden quitar.

## Recomendaciones

No intente intubar sin lubricar el accesorio de la vía aérea con lubricante de aceite mineral. Si no lo hace, la intubación será muy difícil y es probable que cause daños. · No se recomienda la reanimación boca a boca sin un dispositivo de barrera, ya que contaminará las vías respiratorias. · Tratar el simulador con las mismas precauciones que se utilizarían con un paciente humano.

### Advertencia:

Los lubricantes y otros accesorios suministrados deben usarse únicamente con el simulador de paciente adjunto. Los lubricantes y otros accesorios no son adecuados para uso humano ni para el tratamiento / diagnóstico médico y nunca deben usarse para tales fines.

## Limpieza

El simulador debe limpiarse después de cada simulación con un paño humedecido con jabón líquido neutro · Eliminar todos los restos de cualquier residuo de lubricante de la piel · No limpiar con agentes abrasivos · No utilizar jabón yodado en el simulador · Seque completamente · El simulador es "a prueba de salpicaduras", pero no a prueba de agua. No sumerja ni permita que el agua entre al interior del mismo.

## Especificaciones generales

- Recién nacido, cuello, mandíbula, brazos y piernas articulados · Corazón, pulmones y costillas · Vía respiratoria realista con lengua, epiglotis, cuerdas vocales y esófago.

- Intubación oral y nasal · Uso y tubo ET o LMA · Realizar la maniobra de Sellick

- Ventilación asistida con expansión bilateral del pulmón con aumento realista del tórax · Se adapta a la succión de la nariz y la boca

- Manejo de vía aérea

- Intubación oral y nasal

Las vías respiratorias del recién nacido pueden intubarse tanto nasal como oralmente. La intubación por vía oral se puede realizar utilizando un LMA o un tubo endotraqueal y la fosa nasal izquierda está diseñada para permitir el uso de una sonda nasogástrica.

Tamaño recomendado de los dispositivos:

- Intubación: Hoja Miller o Mac 0-1

- Intubación nasal: Catéter 8 fr

- Intubación oral: EET 3 sin manguito, 6 fr de succión.

- LMA:  1

## Llenado del depósito gástrico

El contenido gástrico y otros fluidos pueden añadirse al estómago por vía oral o nasal. Las aberturas nasales y orales están conectadas al depósito de 40 ml de estómago, de manera que se puede usar un catéter de tamaño apropiado para demostrar la alimentación por tubo y la succión gástrica

## Drenaje y limpieza del depósito gástrico

- Abra el clamp del tubo de drenaje, situado en el lado derecho del simulador, para drenar el contenido gástrico

- En un recipiente separado, mezclar 30% de alcohol isopropílico y 70% de agua destilada

- Llene una jeringa con la mezcla y llévela a través del depósito gástrico por vía oral o nasal hasta que el líquido se vierta

## Vendaje

- Los dedos del simulador se separan para permitir ejercicios de vendaje. La superficie del maniquí es lisa y resistente al agua, aceite y linimentos.

## Succión

El recién nacido se puede utilizar para simular procedimientos de succión. La succión se puede practicar a través de la fosa nasal izquierda o el esófago

## Descompresión de agujas (Opcional)

El simulador cuenta, opcionalmente, con una parrilla costal con sitios bilaterales de descompresión toráxica situados en los espacios intercostal 2do y 5to. Esta característica incluye una caja torácica especial con una bolsa de descompresión con dos tubos unidos a ella: un tubo de llenado y un tubo de drenaje con el clamp.

### Procedimiento para descompresión con aguja

- Levante la piel del tórax del simulador para revelar la cavidad torácica y retire la caja torácica regular

- Coloque la caja toráxica para descompresión en posición y vuelva a sujetar la piel del pecho en su lugar

- Cierre el clamp del tubo de drenaje en el lado izquierdo

- Conecte la jeringa llena de aire al tubo de llenado a los pulmones. Esto simulará la tensión de un neumotórax.

- Inserte una aguja con un calibre que va de 22-18 a través de uno de los cuatro sitios para liberar el aire atrapado

### Atención:

- No intente realizar compresiones toráxicas mientras se encuentra instalada la parrilla costal para descompresión.