# Brazo pediátrico de 5 años, para entrenamiento sobre prácticas intravenosas, IM y subcutáneas de uso autónomo – S405

El brazo derecho está diseñado para la práctica de punción IV e IM, subcutánea y para TBC. El brazo y la mano contienen ranuras venosas, equipadas con tubos de látex blando que simulan la consistencia de las venas. Cubriendo la estructura venosa se encuentra una piel de vinilo flexible que es desmontable y lavable.

Características:

- Sitio de inyección intramuscular en la región deltoidea

- Distribución realista de venas

- Areas de inyección subcutánea en el lado palmar del antebrazo y el lado lateral de la parte superior del brazo

- Dos venas en el dorso de la mano.

- Se suministra con dos manos intercambiables y una piel del brazo de repuesto

- Concentrado en polvo para preparar sangre sintética

- Bolsa contenedora de fluidos

- Pie soporte

Se recomienda el uso de cánulas / agujas más pequeñas que el calibre 22 para extender la vida útil del sistema.

### PREPARACIÓN Y LLENADO DE LA BOLSA DE DISPENSACIÓN USANDO LA SANGRE SIMULADA

Coloque el simulador sobre una superficie plana.  Levante el soporte de metal con bisagras y apóyelo sobre la base de acrílico. Cuelgue la bolsa de distribución de sangre en el stand.

Conecte el tubo de llenado desde el brazo derecho hacia el puerto inferior de la bolsa de distribución de sangre. Cierre el clamp ajustable del tubo de drenaje situado cerca del hombro derecho. Añada agua o sangre artificial a la bolsa dispensadora utilizando el embudo suministrado o una jeringa grande.

Para variar la presión venosa en la vasculatura del brazo, fije el tubo con pera de goma en el puerto superior de la bolsa de dispensación de sangre comprímala hasta llegar a la presión deseada, posteriormente sumerja el tubo de drenaje en un contenedor vacío, abra lentamente el clamp para que el fluido se movilice quitando las burbujas de aire de su interior, luego cierre el clamp, si es necesario vuelva a aumentar la presión de la manera descripta anteriormente.

Una vez que la sesión de entrenamiento ha terminado, coloque el tubo de drenaje en un recipiente y abra el clamp. Enjuague el sistema con agua destilada si se utilizó sangre artificial para llenar las venas.

### RECAMBIO DE LA PIEL DEL BRAZO Y MANO

Remueva la vieja piel del brazo, coloque talco o silicona en el soporte del brazo para que la nueva piel pueda deslizarse con facilidad, instale nuevamente el repuesto, se recomienda utilizar una pistola de calor para darle flexibilidad al nuevo material.

### PREPARACIÓN DEL CONCENTRADO DE SANGRE ARTIFICIAL

Disolver el contenido liofilizado de sangre simulada con 3400 cc de agua destilada, agítelo enérgicamente hasta disolver por completo

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL BRAZO IV

Se debe limpiar con agua y jabón neutro, si hubiera un taponamiento del sistema venoso utilizar una jeringa grande con agua a presión hasta que se libere el bloqueo, se recomienda utilizar talco para evitar que la piel sea muy abrasiva y puedan producirse daños en la misma.